### Csirke tartás technológiája

A telep férőhely kapacitása 368 000 db baromfi, a hízlalási idő általában 6 hétig, az istállók takarítása, ill. szervize 3 hétig tart;

A telep férőhely kapacitása maximum 368 000 db baromfi/rotáció. A hízlalási idő általában 6 hétig, az istállók takarítása, ill. szervize 3 hétig tart; tehát az éves forgó 6.

A technológiai folyamat jól elkülönülő részekre tagolhatók, melyet a tevékenység ismertetése során is követnek:

- Üzemeltetési feladatok

- Szellőztetés

- Takarmányozás

- Itatás

- Világítás

- Állategészségügyi feladatok

A kacsa és liba tartás technológia fázisai megegyezik a csirke tartáséval.

Az egyszerűsített technológiai leírást a következőkben ismertetem.

      - Üzemeltetési feladatok

A broiler istállók előkészítése

A broilerhízlalás eredményességének előfeltétele, hogy az esetlegesen előforduló biológiai fertőző láncot megszüntessék. Ehhez valamennyi állomány-beállítás előtt takarítást, fertőtlenítést kell végezni, majd 1,5 hetes pihentetést kell alkalmazni.

Fertőtlenítés

A fertőtlenítést 5 %-os H-lug oldattal végzik, amelyet a padozatra, falakra és berendezésekre permeteznek. Az almozást követően újabb kórokozó-irtás következik, amelyet meleg ködképzéssel végeznek. Ennek során 1 napig zárva tartják az istállót.

Almozás

Almozásra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskázott szalmát, alkalmaznak. Fajlagos szalmafelhasználás: 2.0 kg/m2

A szecskázott szalma használata csökkenti a keletkezett trágya mennyiségét a hasonló mennyiségű felnevelt baromfi nevelése során eddig használt nem szecskázott szalma mennyiségéhez képest, mivel annak nedvszívó felülete nagyobb.

Trágyaeltávolítás, takarítás

Az állatok elszállítása után a berendezések (etetők, itatók) szétszerelése történik, majd a tárgya-eltávolítás következik gépi erővel, trágyakanállal úgy, hogy szóródás ne történjen. Az istállóból trágyakanállal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és a elszállítják. A trágyázást követően száraz takarítást végeznek, mely során portalanítják a padozatot, a ventilátor kürtőket, szellőzőnyílásokat, külső falakat, és eltávolítják a megmaradt takarmányt a silókból.

Elhullott állatok kezelése

Az elhullott állatokat az egyes istállók mellett elhelyezett műanyag (240 literes) konténerekben gyűjtik, majd a BÁTORTRADE Kft. szállítja el.

Világítás

A broiler hizlaláshoz hagyományos világítási programot alkalmaznak. A megvilágítási program egy hosszú megvilágítási és egy rövid 0,5-1 óra sötét periódusból áll. Ezzel az állat hozzászokik a sötéthez, és nem okoz gondot egy esteleges áramszünet. A világítótestek energiatakarékos üzemmóddal kerülnek létesítésre.

Hőmérsékleti igény, fűtés

Az istállókat a telepítés előtt 24 órával már 32 °C-ra fel van fűtve, az alom és a padozat optimális hőmérsékletének biztosítása érdekében. A fűtést műanyákkal végzik.

Páratartalom

Az alacsony páratartalom a baromfi nyálkahártyájának kiszáradásához, ezáltal a betegségek előfordulási gyakoriságának emelkedéséhez vezet. A túl magas páratartalom kondenzációt okoz, mely nedvesíti az almot, rontja a mikroklímát, és elhulláshoz vezethet. Ezért az istálló mikroklímáját szabályozni kell, melynek értékei a nevelés során változnak:

az első 10 nap során:		70-75 %-os relatív páratartalom

ezt követően:			50-60%-os relatív páratartalom a kívánatos.

Az optimális páratartalmat szellőztetéssel állítják be.

A szellőztetés

A szellőztetés célja a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, pormentes és káros gázokat csak kismértékben tartalmazó levegő biztosítása. A szelőztetés a broilertartás legkritikusabb eleme, melynek alapvető feladatai a következők:

- oxigén biztosítása a légzéshez

- a felesleges hő eltávolítása

- a felesleges pára eltávolítása

- a por mennyiségének minimalizálása

- az ammónia és a szén-dioxid mennyiségének csökkentése

- a berendezések élettartamának növelése.

A légcserét a vizsgált telepen, kombinált szellőzéssel, az ún. alagútszellőztetéssel és kereszt-szellőzés kombinálásával kívánják megoldani. A légbeejtők nyílása csörlővel szabályozható. Télen a légcserét a hőmérséklet kívánatos szinten tartásával kell megoldani. Ehhez az épület megfelelő szigetelése mellett a friss levegőt a lehető legmagasabb ponton kell beszívni, hogy a meleg levegővel elkeveredhessen, mielőtt az állományhoz lejut. A broilerek levegőszükségletét a külső hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében határozzák meg. A ventillációt a maximális igényhez méretezik. A rendszer akkor működik helyesen, ha az istállókban legalább 12-19 Pa negatív nyomás uralkodik. Ezt a légbeejtő felületek nagyságának helyes megválasztásával érhetik el.

Takarmányozás

Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik. Innen flexibilis spirálos behordó látja el az etető vonalakat. Az etetőgaratok a vonalak elején kerülnek elhelyezésre, a felfüggesztés 3 méterenként történik. A broilercsibék etetése még eltérő módon történik (etetőpapírról, ad libitum), majd folyamatosan szoktatják a függesztett tányérok használatához. A tányérok magassága állítható a baromfi növekedésével együtt, mely megakadályozza a takarmány alommal történő keveredését. Egy tányéros köretetőre kb. 50 állat jut. Az etetett takarmány szemcsenagyságával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy lisztszerű tápot ez a technológia nem használ. A pelletált takarmány alkalmazott szemcsenagyságai a kor függvényében változik.

Itatás

Függesztett szelepes itató-berendezést alkalmaznak, melyhez gyógyszeradagoló csatlakozik. A berendezés szelepes („szopókás”) megoldású önitató jellegű, így víztakarékos és nem nedvesíti az almot. A broiler számára tiszta, megfelelő hőmérsékletű ivóvíz szükséges.

Állategészségügyi feladatok

A higiéniai követelményeknek a következőkkel tesznek eleget:

- a telep zárt lesz, a teher és személyforgalmat a minimálisra csökkentik,

- az egy istállón belüli állományok egykorúak lesznek,

- a szükségtelen látogatásokat mellőzik,

- minden istállóbejárathoz fertőtlenítővel töltött tálcát tesznek,

- fokozott figyelmet fordítanak a rovar- és rágcsálóirtásra,

- megfelelő járványvédelmi programot dolgoznak ki,

- állatgyógyászati termékek szükségszerű használata.

A Tranzit-Ker zRt. a piaci igényeket követve nem csak brojler csirke, hanem liba és kacsa tartását is tervezi, az alábbiak szerint.

A telepen vagy csak kacsa, vagy csak liba, vagy csak csirke nevelés történik. A  maximum rotációk száma 4-6 évente.

Mivel a telepen a 4 féle tartásból csak az egyik fajta történik egyszerre, annak végeztével egy másik követi, olyan sorrendben, amit az aktuális piac határoz meg, így nevelési fajtánként a maximum rotáció szám sosem valósul meg.

### Kacsa és liba tartás technológiai lépései, szempontjai

-Tartástechnológia /pecsenye kacsa, liba/

Az állomány fogadás előtti teendők

Szervizperiódus és felkészülés a naposok fogadására

1.      az előző falka elszállítása után rágcsálóirtás;

2.      az előző falka elszállítása után rovarirtás;

3.      kitrágyázás, szerves hulladékok eltakarítása;

4.      a berendezési tárgyak behelyezése;

5.      min. 7-10 napos szervízperiódus két falka között.

Végső fertőtlenítés a fogadás előtt

Az istállóból a berendezési tárgyak (etető, itató) kihordásra kerülnek és a trágyát hiánytalanul eltávolítják. A berendezési tárgyakat, falakat, oszlopokat seprűvel portalanítják. Az épület áramtalanítása után következik az épület fertőtlenítése.

Elvégzik az épület falainak meszelését.

Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész, 3 rész víz) keveréke a legmegfelelőbb, melynek hatásfokát fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-ban nátronlúgot teszünk.

A jól kiszárított épületbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési tárgyakat.

A bejárathoz kéz- és lábfertőtlenítőt helyeznek el.

A takarítást és fertőtlenítést két rotáció között is elvégzik. Az elő- és utónevelésre történő kihelyezések rotáció rendszerű folyamatosságát az elő-illetve az utónevelő takarítása és fertőtlenítése után lehet végezni.

A munkálatot a telepen dolgozók végzik és a telepvezető irányítja. Minden telepen rendelkezésre kell állnia 1X-i fertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítőszer -készletnek.

6.      az épület szellőztetése 24 órán át;

7.      a naposok érkezése előtt 24 órával az épület felfűtése.

A nevelés ideje alatt betartandó szempontok

AZ ÉPÜLET

Az állomány érkezésekor az épületnek tisztának, fertőtlenítettnek, felfűtöttnek, a fogadásra alkalmasnak kell lennie.

Lényeges, hogy a telepítési sűrűség a vágási életkorhoz és testtömeghez alkalmazkodjon.

A megfelelő szigetelés és ventiláció a takarmány értékesítésében játszanak fontos szerepet. A telepítési sűrűség betartásának a homogenitásra, a tollasodásra és a takarmány fogyasztásra van hatása.

ALOM HIGIÉNIA

A fogadáshoz jó minőségű szalmát használnak. A ráalmozásra naponta egy vagy két alkalommal kell időt fordítani, az időjárásnak és az alom minőségének függvényében. Mindenképp szükséges fenntartani az alom jó minőségét, ami egészséges és kiváló minőségű árut eredményez. Az alom minősége könnyebben megtartható, ha az almozás jóval az etetés kezdete után történik, így nem a friss alomra ürítenek.

Az alom minőségére nagyon fontos odafigyelni, ugyanis:

- a rossz minőségű, szennyezett alom a mell tollasodásának minőségi romlását okozza

FŰTÉS

Az első 3-4 nap után, amit 25oC teremhőn töltenek a madarak, napi 1oC-kal érdemes csökkenteni a hőmérsékletet, így 15 napos korra elérik a 15oC-os teremhőt, majd 21 napos korban – az időjárástól függően - a 10oC-ot. A tollasodás minőségét és mértékét a jó ventiláció segíti.

ITATÁS

Az itatás szopókás itató rendszerrel működik, azok magasságát mindig a madarak életkorához kell beállítani. Fontos, hogy a vízátfolyás mértéke megfelelő legyen, a víz felvételnek ugyanis fontos hatása van a végsúlyra.

A nevelés teljes időszaka alatt a madarak az ivóvízhez korlátlanul hozzáférnek.

FÉNYPROGRAM

A nevelés teljes időszaka alatt kerülni kell a teljes sötétséget, ami pánikot, és ebből adódóan kupacolást, fulladást, sérüléseket okozhat.

VENTILÁCIÓ

Fontos a kellő légáramlás megléte az első héttől kezdődően annak érdekében, hogy a madarak megfelelően fejlődjenek. Legfontosabb a természetes páratartalom eltávolítása télen, és a meleg levegő mozgatása nyáron, emellett az alomban képződő gázok eltávolítása a hőmérséklet fenntartásával.

A legjobb, ha a ventiláció mértékét mindenkor a madarak viselkedéséhez, állapotához adaptáljuk.

Légcsere mértéke : 0-10 m3 / h / kg élősúly

Légsebesség: 6 m / s

TAKARMÁNYOZÁS

A takarmány formája:

- az első héten morzsázott

- 2-3 hetes korban granulált takarmány 2 vagy 4 mm átmérővel

- 4 hetes kortól a vágásig 4 mm-es granulátumok

A takarmány típusa:

- 3 hetes korig indító

- a vágásig nevelő

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

A telepen vakcinázás nincs. Az állomány minden esetben úgy kerül a telepre, hogy a szükséges védő oltásokat az állatok előzetesen megkapják.